# 英联机械臂 SDK 接口说明文档

基于 cpp/interface/*.h 与 cpp/parameter/*.h 头文件整理。

说明：本文档保留头文件中的原始 API 命名，包括 warnning、caculate、curretn、rbobt 等拼写，调用时必须以头文件和实际导出符号为准。

## 目录

1. 概述

2. 基础类型与数据结构定义

3. 连接与系统管理接口

4. 伺服控制接口

5. 机器人状态查询接口

6. 坐标系与模式设置接口

7. 工具手相关接口

8. 用户坐标系接口

9. 全局点位与变量接口

10. 零点标定与四点标定接口

11. 运动控制接口

12. 7000端口功能接口

13. 拖拽示教与碰撞检测接口

14. 独立轴控制接口

15. IO 控制接口

16. 远程IO控制接口

17. 作业文件管理接口

18. 作业文件指令插入接口

19. 队列运动接口

20. 焊接工艺接口

21. 视觉工艺接口

22. 传送带跟踪接口

23. 激光切割接口

24. 码垛工艺接口

25. Modbus 通信接口

26. 轨迹记录与回放接口

27. VFD 变频器控制接口

28. 双臂协作接口

29. 代码级注意事项

附录：典型使用流程

## 1. 概述

### 1.1 SDK 简介

英联 NRC SDK 是用于控制工业机械臂控制器的 C++ 开发库，提供对机器人运动控制、IO 操作、作业文件管理、焊接/视觉/传送带等工艺控制的完整接口。通过 TCP/IP 连接控制器，实现对机械臂的远程控制与编程。

### 1.2 目录结构

| 路径 | 作用 |
| --- | --- |
| cpp/interface/ | 对外导出的接口声明 |
| cpp/parameter/ | 参数枚举、结构体和配置对象定义 |
| windows/ | Windows 平台动态库与导入库 |
| linux/ | Linux 平台共享库 |

### 1.3 可用二进制版本

| 平台 | 工具链 | 动态库 | 导入库/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows | MSVC 2017 x64 | windows/temp_win_msvc2017_x64_v2.0.4/nrc_host.dll | nrc_host.lib |
| Windows | MSVC 2017 x86 | windows/temp_win_msvc2017_x86_v2.0.4/nrc_host.dll | nrc_host.lib |
| Windows | MinGW x64 | windows/temp_win_mingw64_v2.0.4/nrc_host.dll | libnrc_host.dll.a |
| Windows | MinGW x86 | windows/temp_win_mingw32_v2.0.4/nrc_host.dll | libnrc_host.dll.a |
| Linux | gcc-9 x64 | linux/linux_gcc-9_x64_v2.0.4/libnrc_host.so | - |
| Linux | gcc-4 x64 | linux/linux_gcc-4_x64_v2.0.4/libnrc_host.so | - |

### 1.4 头文件结构

| 头文件 | 说明 | 声明数量 |
| --- | --- | --- |
| nrc_api.h | 总入口头文件 | 0（纯聚合） |
| nrc_interface.h | 核心接口：连接、伺服、运动、坐标系等 | 189 |
| nrc_io.h | IO 输入/输出控制接口 | ～50 |
| nrc_job_operate.h | 作业文件管理与指令插入 | ～100 |
| nrc_queue_operate.h | 队列运动模式接口 | ～100 |
| nrc_modbus.h | Modbus TCP/RTU 通信接口 | ～10 |
| nrc_track.h | 轨迹记录与回放接口 | ～14 |
| nrc_craft_weld.h | 焊接工艺控制接口 | 22 |
| nrc_craft_vision.h | 视觉工艺控制接口 | ～20 |
| nrc_craft_conveyor_belt_track.h | 传送带跟踪工艺接口 | ～30 |
| nrc_craft_laser_cutting.h | 激光切割工艺接口 | ～16 |
| nrc_craft_pallet.h | 码垛工艺接口 | ～6 |
| nrc_dual_arm.h | 双臂协作控制接口 | ～16 |
| nrc_vfd_ctr.h | VFD 变频器控制接口 | 4 |

注意：当前 nrc_api.h 没有包含 nrc_craft_laser_cutting.h、nrc_craft_pallet.h、nrc_vfd_ctr.h，使用这三个模块时需单独 #include。

### 1.5 通用调用约定

SOCKETFD 是连接句柄，由 connect_robot(ip, port) 返回，后续绑大多数接口都依赖该句柄。

常规控制口端口号通常为 6001；7000 端口用于实时状态查询、外部点和伺服点位控制。

大量接口存在 xxx(...) 和 xxx_robot(...) 两个版本；后者多一个 robotNum 参数，用于多机器人场景（编号 1-4）。

位置向量长度依接口而定：本体通常为 7，外部轴通常为 5，组合点位常见 12 或 14，必须以具体接口说明为准。

运动类接口大量复用 MoveCmd；逻辑流程相关接口大量复用 Condition / ParaGroup。

若注释中提到"24.03 可用"或"22.07 版本没有该功能"，实际使用时需要结合控制器版本验证。

### 1.6 典型调用流程

SOCKETFD fd = connect_robot("192.168.1.13", "6001");
clear_error(fd);           // 清除可能存在的错误
set_servo_state(fd, 1);    // 设置伺服就绪
set_servo_poweron(fd);     // 上电，伺服状态变为3(运行)
set_current_mode(fd, 1);   // 设置为远程模式

MoveCmd cmd;
cmd.coord = 0;
cmd.velocity = 50;
cmd.acc = 50;
cmd.dec = 50;
cmd.targetPosValue = std::vector<double>(14, 0.0);
robot_movej(fd, cmd);

set_servo_poweroff(fd);    // 下电
disconnect_robot(fd);      // 断开连接

## 2. 基础类型与数据结构定义

### 2.1 返回值枚举 Result

所有接口返回 Result 类型，表示操作结果。

| 枚举值 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SUCCESS | 0 | 操作成功 |
| RECEIVE_FAILED | -1 | 接收失败 |
| DISCONNECT | -2 | 未连接机器人 |
| PARAM_ERR | -3 | 参数错误 |
| OPERATION_NOT_ALLOWED | -4 | 操作不允许 |
| EXCEPTION | -5 | 异常 |
| TIMEOUT | -6 | 超时 |

### 2.2 点位类型枚举 PosType

| 枚举值 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| data | 0 | 自定义数组 |
| PType | 1 | P点位 |
| E_TYPE | 2 | E类型 |
| RP_TYPE | 3 | RP类型（增量点位） |
| AP_TYPE | 4 | AP类型 |
| GPType | 5 | 系统全局点位GP（仅含本体） |
| GEType | 6 | 系统全局点位GE（含外部轴） |

### 2.3 运动指令参数 MoveCmd

用于描述运动指令的目标点、速度、加减速度等参数。

| 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| targetPosType | PosType | PosType::data | 目标点类型 |
| targetPosValue | vector<double> | 长度14 | 自定义点位数组，前7位本体，后7位外部轴 |
| targetPosName | string | "" | 内置点位名称，如 "GP0001" |
| coord | int | 0 | 坐标系（0-关节 1-直角 2-工具 3-用户） |
| velocity | double | 50 | 速度 |
| velocitySync | double | 0 | 同步速度 |
| acc | double | 50 | 加速度 |
| dec | double | 50 | 减速度 |
| pl | int | 0 | 平滑等级 |
| time | int | 0 | 提前执行时间 |
| toolNum | int | 0 | 工具手编号 |
| userNum | int | 0 | 用户坐标编号 |
| posidtype | int | 0 | 变量类型（0-一级 1-二级） |
| configuration | int | 0 | 形态 |
| spin | int | 0 | MOVCA指令使用（0-姿态不变 1-六轴不转 2-六轴旋转） |
| parasync | bool | false | 外部轴是否同步 |

### 2.4 逻辑比较类型 LogicType

| 枚举值 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| EQUAL_TO | 1 | 等于 == |
| LESS | 2 | 小于 < |
| GREATER | 3 | 大于 > |
| LESS_EQUAL | 4 | 小于等于 <= |
| GREATER_EQUAL | 5 | 大于等于 >= |
| NOT_EQUAL_TO | 6 | 不等于 != |

### 2.5 参数组 ParaGroup

用于描述条件中的参数（支持数值型和变量型）。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| data | double | 数值型赋此值 |
| secondvalue | int | 是否存在二级变量（0-不存在 1-存在） |
| value | int | 0-数值型 1-变量型 |
| varname | string | 变量名，如 "I001" , "DOUT[I001]" |

### 2.6 条件结构 Condition

用于 IF/WHILE/UNTIL/JUMP 等逻辑控制指令的条件定义。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| desValue | string | 目标值 |
| key | string | 键 |
| logicType | LogicType | 逻辑比较类型 |
| paraGroupOne | ParaGroup | 参数组1 |
| paraGroupTwo | ParaGroup | 参数组2 |

### 2.7 位置数据 PositionData

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| key | string | 变量名，如 "AP0001" |
| posData | vector<double> | 坐标数据，长度7 |
| coord | int | 坐标系（0-关节 1-直角 2-工具 3-用户） |
| toolNum | int | 工具手编号 |
| userNum | int | 用户坐标编号 |
| type | PosType | 点位类型 |

### 2.8 IO 指令参数 IOCommandParams

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| groupType | string | 输出路数（ OT# :1路, OGH# :4路, OG# :8路） |
| errorHanding | int | 0-输出值保存 1-计时结束停止 |
| paraGroupNum | ParaGroup | 输出IO板和组号 |
| paraGroupTime | ParaGroup | 时间 [0,9999]S |
| paraGroupValue | ParaGroup | 输出值 |

### 2.9 轨迹偏移参数 OffsetCommandParam

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| calData | vector<double> | 轴参数，范围[-50000, 50000] |
| coord | string | 坐标系（ "RF" -关节 "BF" -直角 "UF" -用户） |
| datatype | vector<double> | 变量类型（0-手填值 1-变量型） |
| tool | int | 工具手编号，-1为不指定 |
| user | int | 用户坐标编号，-1为不指定 |

### 2.10 运行模式枚举 RunType

| 枚举值 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PP | 0 | 位置模式 |
| CSP | 1 | 循环同步位置模式 |
| PV | 2 | 速度模式 |
| CSV | 3 | 循环同步速度模式 |
| PT | 4 | 扭矩模式 |

### 2.11 轴运动参数结构体

AXISPostion — 轴点到点运动参数

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| axis_set_num | int | 轴号 |
| axis_set_type | int | 0-绝对位置 1-相对位置 |
| control_axis_run_type | RunType | 运行模式（默认PP） |
| axis_target_pos | double | 目标位置 |
| axis_set_speed | double | 速度 |
| axis_set_acc | double | 加速度 |
| axis_set_dec | double | 减速度 |

AxisVelocity — 轴恒速运动参数

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| axis_set_num | int | 轴号 |
| control_axis_run_type | RunType | 运行模式（默认PV） |
| axis_set_velocity | double | 速度 |
| axis_set_acc | double | 加速度 |
| axis_set_dec | double | 减速度 |

AxisTorque — 轴扭矩控制参数

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| axis_set_num | int | 轴号 |
| axis_set_torque | double | 扭矩 |
| axis_torque_slope | double | 扭矩斜坡 |

### 2.12 工具手参数 ToolParam

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| X / Y / Z | double | 各轴偏移量 |
| A / B / C | double | 绕各轴旋转量 |
| payloadMass | double | 负载质量 |
| payloadInertia | double | 负载惯性 |
| payloadMassCenter_X/Y/Z | double | 负载质心坐标 |

### 2.13 机器人DH参数 RobotDHParam

包含 L1-L20 共20个连杆参数，耦合系数 Couple_Coe_*，动态限位 dynamicLimit_max/min，螺距 pitch，三轴/五轴方向，转换比等机器人运动学参数。

### 2.14 伺服外部点运动参数 ServoMovePara

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| clearBuffer | bool | 是否清除未计算的点位 |
| targetMode | int | 0-独立点 1-连续轨迹 |
| sendMode | int | 0-一次传输全部 1-分次传输 |
| runMode | int | 0-接收完再运动 1-边接收边运动 |
| sum | int | 总传输次数 |
| count | int | 当前第几次 |
| coord | int | 0-关节 1-直角 |
| extMove | int | 外部轴标志 |
| size | int | 本次传输点位数 |
| pos | vector<vector<double>> | 二维点位数组，二维长度7 |
| axisvel | vector<vector<double>> | 各轴速度 |
| axisacc | vector<vector<double>> | 各轴加速度 |
| timeStamp | vector<double> | 时间戳数组，单位ms |

### 2.15 伺服点位运动参数 ServoPointMovePara

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| end | bool | 是否结束 |
| sum | int | 总帧数 |
| count | int | 当前帧序号 |
| pos | vector<vector<double>> | 点位数组，二维长度12（机器人7+外部轴5） |

## 3. 连接与系统管理接口

### 3.1 获取库版本

std::string get_library_version();

返回 SDK 库的版本信息字符串。

### 3.2 连接控制器

SOCKETFD connect_robot(const std::string& ip, const std::string& port);

ip：控制器 IP 地址，如 "192.168.1.13"

port：端口号，如 "6001"（主端口）或 "7000"（状态查询端口）

返回值：连接句柄（SOCKETFD），-1 表示失败

注意：此函数为同步阻塞调用

### 3.3 断开控制器

Result disconnect_robot(SOCKETFD socketFd);

### 3.4 获取连接状态

Result get_connection_status(SOCKETFD socketFd);

### 3.5 设置自动重连

Result set_reconnect(SOCKETFD socketFd, bool reconnect);

reconnect：true 开启自动重连，默认关闭

### 3.6 设置重连回调

Result set_reconnect_callback(SOCKETFD socketFd, void(*function)());

设置重连成功后的回调函数。

### 3.7 发送消息

Result send_message(SOCKETFD socketFd, int messageID, const std::string& message);

### 3.8 接收消息回调

Result recv_message(SOCKETFD socketFd, void(*callback)(int messageID, const char* message));

注意：回调函数内不能执行耗时操作或阻塞

### 3.9 错误/警告消息回调

Result set_receive_error_or_warnning_message_callback(
    SOCKETFD socketFd,
    void(*function)(int messageType, const char* message, int messageCode)
);

### 3.10 设置多机器人并行模式

Result set_robots_parallel(SOCKETFD socketFd, bool open);

### 3.11 设置伺服SDO命令字

Result set_axis_sdo(SOCKETFD socketFd, int axisNum, unsigned int index,
                    unsigned int subindex, int cmdvalue, unsigned int size);

axisNum：轴编号

index / subindex：命令字编码/子编码

cmdvalue：要设置的值

size：值的字节数

### 3.12 切换当前机器人

Result set_robot_switch(SOCKETFD socketFd, int robot);
Result get_robot_switch(SOCKETFD socketFd, int& robot);

### 3.13 获取控制器序列号

Result get_controller_id(SOCKETFD socketFd, char* id);
Result get_controller_id_csharp(SOCKETFD socketFd, std::vector<char>& id);

### 3.14 查询示教盒连接状态

Result get_teachbox_connection_status(SOCKETFD socketFd, bool &connected);

### 3.15 系统备份

Result backup_system(SOCKETFD socketFd);

一键备份系统，保存至当前执行程序目录下。

## 4. 伺服控制接口

### 4.1 清除错误

Result clear_error(SOCKETFD socketFd);
Result clear_error_robot(SOCKETFD socketFd, int robotNum);

注意：如果清错前伺服处于运行状态，清错后需要先手动下电再上电

### 4.2 设置伺服状态

Result set_servo_state(SOCKETFD socketFd, int state);
Result set_servo_state_robot(SOCKETFD socketFd, int robotNum, int state);

state：0-停止 1-就绪

前提：设置就绪前需确保系统无错误

限制：仅在伺服状态为0（停止）或1（就绪）时有效

### 4.3 获取伺服状态

Result get_servo_state(SOCKETFD socketFd, int& status);
Result get_servo_state_robot(SOCKETFD socketFd, int robotNum, int& status);

status：0-停止 1-就绪 2-报警 3-运行

### 4.4 机器人上电

Result set_servo_poweron(SOCKETFD socketFd);
Result set_servo_poweron_robot(SOCKETFD socketFd, int robotNum);

前提：需先调用 set_servo_state(socketFd, 1) 设为就绪状态

限制：仅在伺服状态为1（就绪）时有效

成功后：伺服状态变为3（运行）

### 4.5 机器人下电

Result set_servo_poweroff(SOCKETFD socketFd);
Result set_servo_poweroff_robot(SOCKETFD socketFd, int robotNum);

限制：仅在伺服状态为3（运行）时有效

成功后：伺服状态变为1（就绪）

### 上电流程

清除错误(clear_error) → 设伺服就绪(set_servo_state=1) → 上电(set_servo_poweron) → 伺服运行(state=3)

重要：清错后如果之前伺服处于运行状态，不能直接上电，必须先下电（释放占用）再上电。

## 5. 机器人状态查询接口

### 5.1 获取当前位置

Result get_current_position(SOCKETFD socketFd, int coord, std::vector<double>& pos);

coord：坐标系（0-关节 1-直角 2-工具 3-用户）

pos：返回点位，长度7

### 5.2 获取关节直角坐标

Result get_joint_position(SOCKETFD socketFd, int axisNum, std::vector<double>& pos);

axisNum：关节编号

说明：2403版本专用

### 5.3 获取外部轴位置

Result get_current_extra_position(SOCKETFD socketFd, std::vector<double>& pos);

pos：返回外部轴位置，长度5

### 5.4 获取本体和外部轴位置

Result get_current_positon_and_extra_position(SOCKETFD socketFd, int coord, std::vector<double>& pos);

pos：返回位置数组，长度12

### 5.5 获取机器人形态

Result get_robot_configuration(SOCKETFD socketFd, int& configuration);

configuration：1-左手 2-右手（4轴SCARA机器人）

### 5.6 获取运行状态

Result get_robot_running_state(SOCKETFD socketFd, int& status);

status：0-停止 1-暂停 2-运行

### 5.7 获取机器人类型

Result get_robot_type(SOCKETFD socketFd, int& type);

| type值 | 机器人类型 |
| --- | --- |
| 1 | 六轴串联多关节 |
| 2 | 四轴SCARA |
| 3 | 四轴码垛 |
| 4 | 四轴串联多关节 |
| 5 | 单轴 |
| 6 | 五轴串联多关节 |
| 7 | 六轴协作 |
| 8 | 二轴SCARA |
| 9 | 三轴SCARA |
| 10 | 三轴直角 |
| 11 | 三轴异形 |
| 12 | 七轴串联多关节 |
| 13 | SCARA异形一 |
| 14 | 四轴码垛丝杆 |

### 5.8 获取DH参数

Result get_robot_dh_param(SOCKETFD socketFd, RobotDHParam& param);

### 5.9 获取关节参数

Result get_robot_joint_param(SOCKETFD socketFd, int id, RobotJointParam& param);

id：关节编号 [1, 6]

RobotJointParam 包含减速比、编码器位数、正/反限位、额定/最大转速、加减速度、方向等参数。

### 5.10 获取电机扭矩

Result get_curretn_motor_torque(SOCKETFD socketFd, std::vector<int>& motorTorque,
                                std::vector<int>& motorTorqueSync);

motorTorque：本体扭矩，长度7，单位 %

motorTorqueSync：外部轴扭矩，长度5，单位 %

### 5.11 获取电机转速

Result get_curretn_motor_speed(SOCKETFD socketFd, std::vector<int>& motorSpeed,
                               std::vector<int>& motorSpeedSync);

单位：RPM

### 5.12 获取电机负载

Result get_curretn_motor_payload(SOCKETFD socketFd, std::vector<double>& motorPayload,
                                 std::vector<double>& motorPayloadSync);

单位：%

### 5.13 获取末端线速度和关节速度

Result get_current_line_speed_and_joint_speed(
    SOCKETFD socketFd, double& lineSpeed,
    std::vector<double>& jointSpeed, std::vector<double>& jointSpeedSync);

lineSpeed：末端线速度，单位 mm/s

jointSpeed：关节速度，单位 °/s

jointSpeedSync：外部轴关节速度，单位 °/s

### 5.14 获取六维力传感器数据

Result get_sensor_data(SOCKETFD socketFd, std::vector<int>& data);

### 5.15 获取静态寻位坐标

Result get_static_search_position(SOCKETFD socketFd, int fileid, int tableid,
                                   int delaytime, std::vector<double>& pos);

### 5.16 获取单圈值

Result get_single_cycle(SOCKETFD socketFd, std::vector<double>& single_cycle);

single_cycle：长度7

### 5.17 判断点位是否可达

Result get_pos_reachable(SOCKETFD socketFd, std::vector<double> pos,
                         std::string movetype, bool &result);

pos：长度14的点位数组

movetype："MOVJ" 或 "MOVL"

result：点位是否可达

### 5.18 坐标系转换

Result get_origin_coord_to_target_coord(SOCKETFD socketFd, int originCoord,
    std::vector<double> originPos, int targetCoord, std::vector<double>& targetPos);

将原坐标系下的点位转换到目标坐标系

## 6. 坐标系与模式设置接口

### 6.1 速度设置

Result set_speed(SOCKETFD socketFd, int speed);
Result get_speed(SOCKETFD socketFd, int& speed);

speed：范围 0 < speed ≤ 100

### 6.2 坐标系设置

Result set_current_coord(SOCKETFD socketFd, int coord);
Result get_current_coord(SOCKETFD socketFd, int& coord);

coord：0-关节 1-直角 2-工具 3-用户

### 6.3 模式设置

Result set_current_mode(SOCKETFD socketFd, int mode);
Result get_current_mode(SOCKETFD socketFd, int& mode);

mode：0-示教 1-远程 2-运行

### 6.4 示教模式类型

Result set_teach_type(SOCKETFD socketFd, int type);
Result get_teach_type(SOCKETFD socketFd, int& type);

type：0-点动 1-拖拽

## 7. 工具手相关接口

### 7.1 设置/获取工具手编号

Result set_tool_hand_number(SOCKETFD socketFd, int toolNum);
Result get_tool_hand_number(SOCKETFD socketFd, int& toolNum);

### 7.2 设置/获取工具手参数

Result set_tool_hand_param(SOCKETFD socketFd, int toolNum, ToolParam param);
Result get_tool_hand_param(SOCKETFD socketFd, int toolNum, ToolParam& param);

### 7.3 2点/20点标定

// 标定记录点位
Result tool_hand_2_or_20_point_calibrate(SOCKETFD socketFd, int point);
// 计算标定结果
Result tool_hand_2_or_20_point_calibrate_caculate(SOCKETFD socketFd,
    int calNum = 1, bool noCalZero = false);
// 清除标定点
Result tool_hand_2_or_20_point_calibrate_clear(SOCKETFD socketFd, int pointNum);

point：标定点编号（1-20）

noCalZero：true 校准尺寸+姿态但不校准零点

### 7.4 7点标定

Result tool_hand_7_point_calibrate(SOCKETFD socketFd, int point, int toolNum);
Result tool_hand_7_point_calibrate_caculate(SOCKETFD socketFd, int toolNum,
    int calibrationPointNum = 7);
Result tool_hand_7_point_calibrate_clear(SOCKETFD socketFd, int pointNum, int toolNum);

## 8. 用户坐标系接口

### 8.1 设置/获取用户坐标编号

Result set_user_coord_number(SOCKETFD socketFd, int userNum);
Result get_user_coord_number(SOCKETFD socketFd, int& userNum);

### 8.2 获取用户坐标参数

Result get_user_coord_para(SOCKETFD socketFd, int userNum, std::vector<double>& pos);

### 8.3 设置用户坐标数据

Result set_user_coordinate_data(SOCKETFD socketFd, int userNum, std::vector<double> pos);

### 8.4 OXY标定与计算

Result calibration_oxy(SOCKETFD socketFd, int userNum, std::string xyo);
Result calculate_user_coordinate(SOCKETFD socketFd, int userNumber);

xyo："X", "Y", 或 "O"

## 9. 全局点位与变量接口

### 9.1 GP全局点位

Result set_global_position(SOCKETFD socketFd, std::string posName, std::vector<double> posInfo);
Result get_global_position(SOCKETFD socketFd, std::string posName, std::vector<double>& pos);

posName：如 "GP0001"

posInfo：长度14的数组，[0]坐标系, [1]角度/弧度制, [2]形态, [3]工具手序号, [4]用户坐标序号, [5-6]备用, [7-13]点位信息

### 9.2 GE全局点位（含外部轴）

Result set_global_sync_position(SOCKETFD socketFd, const std::string& posName,
                                 std::vector<double> posInfo);
Result get_global_sync_position(SOCKETFD socketFd, const std::string& posName,
                                 std::vector<double>& pos);

posInfo：长度21，包含本体+外部轴点位信息

### 9.3 全局变量

Result set_global_variant(SOCKETFD socketFd, const std::string& varName, double varValue);
Result get_global_variant(SOCKETFD socketFd, const std::string& varName, double& value);

varName：如 "GI001", "GD001", "GB001"

## 10. 零点标定与四点标定接口

### 10.1 设置零点位置

Result set_axis_zero_position(SOCKETFD socketFd, int axis);

### 10.2 设置零点偏移

Result set_zero_pos_deviation(SOCKETFD socketFd, int axis, double shift);

shift：偏移量，范围 -360° < shift < 360°

### 10.3 四点标定

Result get_four_point(SOCKETFD socketFd, std::vector<double>& result);
Result set_four_point_mark(SOCKETFD socketFd, int point, int status);
Result four_point_calculation(SOCKETFD socketFd, double L1, double L2,
                               std::vector<double>& result);
Result set_result_for_DH(SOCKETFD socketFd, int& apply);

point：0-3

status：0-取消标记 1-标记

## 11. 运动控制接口

### 11.1 点动控制

Result robot_start_jogging(SOCKETFD socketFd, int axis, bool dir);
Result robot_stop_jogging(SOCKETFD socketFd, int axis);

axis：轴号

dir：方向

### 11.2 回零/回复位

Result robot_go_home(SOCKETFD socketFd);
Result robot_go_to_reset_position(SOCKETFD socketFd);

### 11.3 关节运动 MOVJ

Result robot_movej(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);

velocity：速度范围 0 < vel ≤ 100，单位 %

coord：坐标系 0-3

acc / dec：加减速度范围 0 < acc/dec ≤ 100

### 11.4 直线运动 MOVL

Result robot_movel(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);

velocity：速度范围 0 < vel ≤ 1000，单位 mm/s

### 11.5 外部轴关节运动

Result robot_extra_movej(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);

targetPosValue：长度14，前7位本体，后7位外部轴

### 11.6 外部轴直线运动

Result robot_extra_movel(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);

velocity：范围 1 < vel ≤ 9999

## 12. 7000端口功能接口

连接7000端口后可使用以下功能：

SOCKETFD fd7000 = connect_robot("192.168.1.13", "7000");

### 12.1 查询机器人状态

Result get_robot_state(SOCKETFD socketFd, RobotState param);

通过 RobotState 配置查询内容（IO状态、位置、运动点位等），支持单次和持续查询。

### 12.2 状态回调

Result robot_state_callback(SOCKETFD socketFd, void(*function)(const char* message));

### 12.3 外部点移动

Result servo_move(SOCKETFD socketFd, ServoMovePara servoMove);

### 12.4 伺服点位运动控制

Result enable_servo_position_motion_control(SOCKETFD socketFd, bool statue);
Result servo_point_position_motion_control(SOCKETFD socketFd, ServoPointMovePara servoMove);

statue：1-开启 0-关闭

## 13. 拖拽示教与碰撞检测接口

### 13.1 设置碰撞检测阈值

Result set_collision_para(SOCKETFD socketFd, CollisionPara collisionpara);

### 13.2 设置拖拽模式

Result set_darg_mode(SOCKETFD socketFd, int mode);

mode：0-无 1-3D鼠标 2-力矩模式 3-位置模式

### 13.3 设置位置拖动参数

Result set_position_dragParams(SOCKETFD socketFd, DragParam& param);

### 13.4 获取拖拽结束标志

Result get_drag_thread_is_end(SOCKETFD socketFd, bool& endFlag);

## 14. 独立轴控制接口

以下接口在22.07版本中不可用。

### 14.1 独立轴参数管理

Result new_independent_axis_param(SOCKETFD socketFd, int axis_num);
Result modify_independent_axis_param(SOCKETFD socketFd, IndependentAxisParam& param);
Result get_independent_axis_param(SOCKETFD socketFd, int num, IndependentAxisParam& param);
Result get_axis_sum(SOCKETFD socketFd, int& sum);
Result delete_axis_sum(SOCKETFD socketFd, int& num);

### 14.2 独立轴位置查询

Result get_axis_position(SOCKETFD socketFd, int& num, double& currentPos);

### 14.3 独立轴零点标定

Result independent_axis_zero_calibration(SOCKETFD socketFd, int num);

### 14.4 独立轴运动

Result set_independent_axis_PV_run(SOCKETFD socketFd, IndependentAxisRun param);
Result set_independent_axis_PV_stop(SOCKETFD socketFd, int num);
Result cancel_independent_axis_move(SOCKETFD socketFd, int num);
Result independent_axis_homing(SOCKETFD socketFd, int num);
Result independent_axis_homing_stop(SOCKETFD socketFd, int num);
Result independent_axis_jog(SOCKETFD socketFd, IndependentAxisRun param);

## 15. IO 控制接口

### 15.1 IO型号查询

Result get_io_type(SOCKETFD socketFd, IOtype& io_type);

IOtype 包含IO板数量、型号列表、各板端口数量。

### 15.2 数字输出

Result set_digital_output(SOCKETFD socketFd, int port, int value);
Result get_digital_output(SOCKETFD socketFd, std::vector<int>& out);

port：端口号 [1, 最大端口数]

value：0 或 1

out：返回所有数字输出，长度64

### 15.3 数字输入

Result get_digital_input(SOCKETFD socketFd, std::vector<int>& in);

### 15.4 模拟输出/输入

Result set_analog_output(SOCKETFD socketFd, int port, double value);
Result get_analog_output(SOCKETFD socketFd, std::vector<double>& aout);
Result get_analog_input(SOCKETFD socketFd, std::vector<double>& ain);

value：范围 0 ≤ value ≤ 10

### 15.5 强制数字输入

Result set_force_digital_input(SOCKETFD socketFd, int port, int force, int value);
Result get_force_digital_input(SOCKETFD socketFd, std::vector<int>& port,
                                std::vector<double>& status);

### 15.6 IO复位功能

Result set_IO_reset_function(SOCKETFD socketFd, int robotNum, int type,
                              std::vector<int> enable, std::vector<int> value);
Result get_IO_reset_function(SOCKETFD socketFd, int robotNum, int type,
                              std::vector<int>& enable, std::vector<int>& value);

type：1-远程IO复位 2-切模式停止 3-程序报错

### 15.7 IO报警消息设置

Result set_error_msg_of_digital_input(SOCKETFD socketFd, std::vector<AlarmdIO> msg);
Result get_error_msg_of_digital_input(SOCKETFD socketFd, std::vector<AlarmdIO>& msg);
Result set_error_msg_of_digital_output(SOCKETFD socketFd, std::vector<AlarmdIO> msg);
Result get_error_msg_of_digital_output(SOCKETFD socketFd, std::vector<AlarmdIO>& msg);

AlarmdIO 结构体：

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| msgType | int | 消息类型（0-普通 1-警告 2-错误） |
| value | int | IO有效参数（0/1） |
| enable | int | 使能设置（0/1） |
| msg | string | 消息内容 |

### 15.8 使能硬接设置

Result set_hard_enable_port(SOCKETFD socketFd, int enable, int port1, int port2);
Result get_hard_enable_port(SOCKETFD socketFd, int& enable, int& port1, int& port2);

### 15.9 IO安全设置

Result set_safe_IO_function(SOCKETFD socketFd, int robotNum, SafeIO safeIO);
Result get_safe_IO_function(SOCKETFD socketFd, int robotNum, SafeIO& safeIO);

SafeIO 包含紧急停止端口、参数、使能、屏蔽、时间以及安全光幕的配置。

## 16. 远程IO控制接口

### 16.1 远程参数设置

Result set_remote_param(SOCKETFD socketFd, int robotNum, int speed, bool start,
                         int time, int startTime, int num = 10);
Result get_remote_param(SOCKETFD socketFd, int robotNum, int& speed, bool& start,
                         int& time, int& startTime, int& num);

speed：远程模式默认速度 [1, 100]

start：是否自动启动

time：IO重复触发屏蔽时间（ms）

num：远程IO数量

### 16.2 远程IO功能设置

Result set_remote_function(SOCKETFD socketFd, int robotNum, RemoteControl general,
                            std::vector<RemoteProgram> program, int num = 10);
Result get_remote_function(SOCKETFD socketFd, int robotNum, int& num, int& time,
                            RemoteControl& general, std::vector<RemoteProgram>& program);

### 16.3 远程状态提示

Result set_remote_status_tips(SOCKETFD socketFd, int robotNum, int outagePort,
                               int outageValue, std::vector<RemoteProgram> program);
Result get_remote_status_tips(SOCKETFD socketFd, int robotNum, int& num,
                               int& outagePort, int& outageValue,
                               std::vector<RemoteProgram>& program);

### 16.4 远程程序选择

Result set_remote_program(SOCKETFD socketFd, int robotNum,
                           std::vector<RemoteProgramSetting> program);
Result get_remote_program(SOCKETFD socketFd, int robotNum, int& num,
                           std::vector<RemoteProgramSetting>& program);

## 17. 作业文件管理接口

### 17.1 获取所有作业文件名

Result job_get_all_jobfile_name(SOCKETFD socketFd,
                                 std::vector<std::vector<std::string>>& robotsFile);

robotsFile：二维数组，一维长度4（对应4个机器人）

### 17.2 上传/下载作业文件

// 按目录上传
Result job_upload_by_directory(SOCKETFD socketFd, const std::string& directoryPath);
// 按文件上传
Result job_upload_by_file(SOCKETFD socketFd, const std::string& filePath);
// 同步刷新示教器
Result job_sync_job_file(SOCKETFD socketFd);
// 下载所有作业文件
Result job_download_by_directory(SOCKETFD socketFd, const std::string& directoryPath, bool isCover);

### 17.3 下载日志

Result log_download_by_quantity(SOCKETFD socketFd, int counts, const std::string& directoryPath);

### 17.4 新建/删除/打开作业文件

Result job_create(SOCKETFD socketFd, const std::string& jobName);
Result job_delete(SOCKETFD socketFd, const std::string& jobName);
Result job_open(SOCKETFD socketFd, const std::string& jobName);

jobName：文件名，只允许字母开头、字母数字组合，如 "QQQ"

### 17.5 运行控制

Result job_run(SOCKETFD socketFd, const std::string& jobName);
Result job_step(SOCKETFD socketFd, const std::string& jobName, int line);
Result job_pause(SOCKETFD socketFd);
Result job_continue(SOCKETFD socketFd);  // 需要运行模式
Result job_stop(SOCKETFD socketFd);      // 不会下电
Result job_break_point_run(SOCKETFD socketFd, const std::string& jobName);
Result job_run_times(SOCKETFD socketFd, int index);  // 0-无限次

### 17.6 文件内容查询

Result job_get_command_total_lines(SOCKETFD socketFd, int& totalLines);
Result job_get_command_content_by_line(SOCKETFD socketFd, int line,
                                        int& commandType, std::string& jobContent);
Result job_delete_command_by_line(SOCKETFD socketFd, int line);
Result job_get_current_file(SOCKETFD socketFd, std::string& jobName);
Result job_get_current_line(SOCKETFD socketFd, int& line);

### 17.7 局部点位操作

Result job_insert_local_position(SOCKETFD socketFd, PositionData posData);
Result job_set_local_position(SOCKETFD socketFd, const std::string& posName,
                               std::vector<double> posInfo);

## 18. 作业文件指令插入接口

### 18.1 运动指令

Result job_insert_moveJ(SOCKETFD socketFd, int line, MoveCmd moveCmd);
Result job_insert_moveL(SOCKETFD socketFd, int line, MoveCmd moveCmd);
Result job_insert_moveC(SOCKETFD socketFd, int line, MoveCmd moveCmd);
Result job_insert_imove(SOCKETFD socketFd, int line, MoveCmd moveCmd);
Result job_insert_moveComm(SOCKETFD socketFd, int line, std::string moveType,
                            double m_vel, double m_acc, double m_dec, int m_time, int m_pl);
Result job_insert_samov_command(SOCKETFD socketFd, int line, MoveCmd moveCmd, PositionData posData);
Result job_insert_EImoveL(SOCKETFD socketFd, int line, MoveCmd moveCmd);
Result job_insert_EImoveC(SOCKETFD socketFd, int line, MoveCmd moveCmd);
Result job_insert_EImoveCA(SOCKETFD socketFd, int line, MoveCmd moveCmd);

### 18.2 延时指令

Result job_insert_timer_command(SOCKETFD socketFd, int line, double time);

time：延时时间，单位秒

### 18.3 IO输出指令

Result job_insert_io_out_command(SOCKETFD socketFd, int line, IOCommandParams params);

### 18.4 逻辑控制指令

// UNTIL 循环
Result job_insert_until(SOCKETFD socketFd, int line, ...条件参数...);
Result job_insert_end_until(SOCKETFD socketFd, int line);

// WHILE 循环
Result job_insert_while(SOCKETFD socketFd, int line, ...条件参数...);
Result job_insert_end_while(SOCKETFD socketFd, int line);

// IF 条件
Result job_insert_if(SOCKETFD socketFd, int line, ...条件参数...);
Result job_insert_end_if(SOCKETFD socketFd, int line);

// LABEL 标签
Result job_insert_label(SOCKETFD socketFd, int line, const std::string &label);

// JUMP 跳转
Result job_insert_jump(SOCKETFD socketFd, int line, ...条件参数...,
                       bool jumpConditionFlag, const std::string& label);

条件参数说明： - conditionGroups：条件组二维向量 - logic：第一层逻辑类型（0-与 1-或） - logicGroup：第二层逻辑类型（0-与 1-或）

### 18.5 视觉工艺指令

Result job_insert_vision_craft_start(SOCKETFD socketFd, int line, int id);
Result job_insert_vision_craft_get_pos(SOCKETFD socketFd, int line, int id,
                                        const std::string posName);
Result job_insert_vision_craft_trajectory(SOCKETFD socketFd, int line,
                                           VisualTrajectoryPosition param);
Result job_insert_vision_craft_visual_trigger(SOCKETFD socketFd, int line, int id);
Result job_insert_vision_craft_visual_end(SOCKETFD socketFd, int line, int id);

### 18.6 传送带工艺指令

Result job_insert_conveyor_check_pos(SOCKETFD socketFd, int line, int id);
Result job_insert_conveyor_check_end(SOCKETFD socketFd, int line, int id);
Result job_insert_conveyor_on(SOCKETFD socketFd, int line, int id, int postype,
                               std::vector<double> pos, int vel, int acc);
Result job_insert_conveyor_off(SOCKETFD socketFd, int line, int id);
Result job_insert_conveyor_pos(SOCKETFD socketFd, int line, int id, const std::string posName);
Result job_insert_conveyor_clear(SOCKETFD socketFd, int line, int id, int removeType);
Result job_insert_conveyor_wait(SOCKETFD socketFd, int line, int id, int overtime,
                                 std::string materialResults, std::string materiallLocation);

### 18.7 轴运动指令

Result job_insert_axis_motion_position(SOCKETFD socketFd, int line, AXISPostion axisParam);
Result job_insert_axis_motion_velocity(SOCKETFD socketFd, int line, AxisVelocity axisParam);
Result job_insert_axis_motion_torque(SOCKETFD socketFd, int line, AxisTorque axisParam);
Result job_insert_axis_motion_stop(SOCKETFD socketFd, int line, int axisNum);
Result job_insert_axis_motion_cancel_independent_control(SOCKETFD socketFd, int line, int axisNum);
Result job_insert_axis_motion_speed_judge(SOCKETFD socketFd, int line, Axisspeedjudge param);
Result job_insert_axis_motion_position_stop(SOCKETFD socketFd, int line, double angle);

### 18.8 多机协调指令

Result job_insert_tasks(SOCKETFD socketFd, int line, int crafId, std::vector<int> robotGroup);
Result job_insert_wait_sync_task(SOCKETFD socketFd, int line, int crafId,
                                  std::string waitSignal);

crafId：协调任务号 1-999

robotGroup：需要同步的机器人编号（1-4）

## 19. 队列运动接口

队列运动模式允许将多条运动指令加入队列并批量发送到控制器执行。

### 19.1 队列状态管理

Result queue_motion_set_status(SOCKETFD socketFd, bool status);  // 打开/关闭队列模式
Result queue_motion_get_status(SOCKETFD socketFd, bool& status);
Result queue_motion_clear_Data(SOCKETFD socketFd);
Result queue_motion_size(SOCKETFD socketFd, int& size);
Result queue_motion_get_queuelen(SOCKETFD socketFd, int& len);  // 剩余指令数量

注意：无论打开还是关闭，都将清空控制器已存储的队列

### 19.2 发送与运行控制

Result queue_motion_send_to_controller(SOCKETFD socketFd, int size, bool isContinue = false);
Result queue_motion_suspend(SOCKETFD socketFd);   // 暂停
Result queue_motion_restart(SOCKETFD socketFd);    // 暂停后恢复
Result queue_motion_stop(SOCKETFD socketFd);       // 已废弃
Result queue_motion_stop_not_power_off(SOCKETFD socketFd);  // 停止但保持上电

size：要发送的队列大小，0表示全部发送，范围 [0, 31]

isContinue：true-继续发送时机器人不运动；false-接收后立即运动

### 19.3 队列运动指令插入

// 基本运动
Result queue_motion_push_back_moveJ(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);
Result queue_motion_push_back_moveL(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);
Result queue_motion_push_back_moveC(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);
Result queue_motion_push_back_moveCA(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);
Result queue_motion_push_back_moveS(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);

// 外部轴运动
Result queue_motion_push_back_moveJ_extra(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);
Result queue_motion_push_back_moveL_extra(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);

// 增量运动
Result queue_motion_push_back_imove(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);

// EI运动
Result queue_motion_push_back_EImoveL(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);
Result queue_motion_push_back_EImoveC(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);
Result queue_motion_push_back_EImoveCA(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd);

// 外部点
Result queue_motion_push_moveComm(SOCKETFD socketFd, std::string moveType,
                                   double m_vel, double m_acc, double m_dec,
                                   int m_time, int m_pl);

// 延时
Result queue_motion_push_back_timer(SOCKETFD socketFd, double time);

// IO输出
Result queue_motion_push_back_dout(SOCKETFD socketFd, int port, bool value);

// 定点移动
Result queue_motion_push_back_samov(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd, PositionData posData);

// 相贯线
Result queue_motion_push_back_cil(SOCKETFD socketFd, MoveCmd moveCmd, int id);

// 轨迹偏移
Result queue_motion_push_back_TOFFSETON(SOCKETFD socketFd, OffsetCommandParam params);
Result queue_motion_push_back_TOFFSETOFF(SOCKETFD socketFd);

### 19.4 队列逻辑控制指令

Result queue_motion_push_back_until(...);
Result queue_motion_push_back_end_until(SOCKETFD socketFd);
Result queue_motion_push_back_while(...);
Result queue_motion_push_back_end_while(SOCKETFD socketFd);
Result queue_motion_push_back_if(...);
Result queue_motion_push_back_end_if(SOCKETFD socketFd);
Result queue_motion_push_back_label(SOCKETFD socketFd, const std::string &label);
Result queue_motion_push_back_jump(SOCKETFD socketFd, ...条件参数...,
                                    bool jumpConditionFlag, const std::string& label);

### 19.5 队列工艺指令

// 焊接
Result queue_motion_push_back_arc_on(SOCKETFD socketFd, int id);
Result queue_motion_push_back_arc_off(SOCKETFD socketFd, int id);
Result queue_motion_push_back_wave_on(SOCKETFD socketFd, int id);   // 摆焊，id范围[1-9]
Result queue_motion_push_back_wave_off(SOCKETFD socketFd, int id);
Result queue_motion_push_back_tigweld_on(SOCKETFD socketFd, int type, double l1, double l2);
Result queue_motion_push_back_tigweld_off(SOCKETFD socketFd);
Result queue_motion_push_back_spot_weld(SOCKETFD socketFd, int id, double time);

// 视觉
Result queue_motion_push_back_vision_craft_start(SOCKETFD socketFd, int id);
Result queue_motion_push_back_vision_craft_get_pos(SOCKETFD socketFd, int id,
                                                     const std::string posName);
Result queue_motion_push_back_vision_craft_trajectory(SOCKETFD socketFd,
                                                       VisualTrajectoryPosition param);
Result queue_motion_push_back_vision_craft_visual_trigger(SOCKETFD socketFd, int id);
Result queue_motion_push_back_vision_craft_visual_end(SOCKETFD socketFd, int id);

// 传送带
Result queue_motion_push_back_conveyor_check_pos(SOCKETFD socketFd, int id);
Result queue_motion_push_back_conveyor_check_end(SOCKETFD socketFd, int id);
Result queue_motion_push_back_conveyor_on(SOCKETFD socketFd, int id, int postype,
                                           std::vector<double> pos, int vel, int acc);
Result queue_motion_push_back_conveyor_off(SOCKETFD socketFd, int id);
Result queue_motion_push_back_conveyor_pos(SOCKETFD socketFd, int id, const std::string posName);
Result queue_motion_push_back_conveyor_clear(SOCKETFD socketFd, int id, int removeType);
Result queue_motion_push_back_conveyor_wait(SOCKETFD socketFd, int id, int overtime,
                                             std::string materialResults,
                                             std::string materiallLocation);

// 轴运动
Result queue_motion_push_back_axis_motion_position(SOCKETFD socketFd, AXISPostion axisParam);
Result queue_motion_push_back_axis_motion_velocity(SOCKETFD socketFd, AxisVelocity axisParam);
Result queue_motion_push_back_axis_motion_torque(SOCKETFD socketFd, AxisTorque axisParam);
Result queue_motion_push_back_axis_motion_stop(SOCKETFD socketFd, int axisNum);
Result queue_motion_push_back_axis_motion_cancel_independent_control(SOCKETFD socketFd, int axisNum);
Result queue_motion_push_back_axis_motion_speed_judge(SOCKETFD socketFd, Axisspeedjudge param);
Result queue_motion_push_back_axis_motion_position_stop(SOCKETFD socketFd, double angle);

// 多机协调
Result queue_motion_push_back_tasks(SOCKETFD socketFd, int crafId, std::vector<int> robotGroup);
Result queue_motion_push_back_wait_sync_task(SOCKETFD socketFd, int crafId,
                                              std::string waitSignal);

## 20. 焊接工艺接口

### 20.1 焊接参数

Result weld_get_config(SOCKETFD socketFd, int index, ArcParam& param);
Result weld_set_config(SOCKETFD socketFd, int index, ArcParam& param);

ArcParam 参数说明：

| 字段 | 说明 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| weldVoltage | 焊接电压 | [-1000, 1000] V |
| weldCurrent | 焊接电流 | [0, 1000] A |
| arcOnCurrent/Voltage | 起弧电流/电压 | 同上 |
| arcOnTime | 起弧时间 | [0, 5] S |
| arcOnRampEnable | 起弧渐变使能 | bool |
| arcOnRampTime | 起弧渐变时间 | [0, 100000] ms |
| arcOffCurrent/Voltage | 收弧电流/电压 | 同上 |
| arcOffTime | 收弧时间 | [0, 5] S |
| arcOffRampEnable | 收弧渐变使能 | bool |
| arcOffRampTime | 收弧渐变时间 | [0, 100000] ms |

### 20.2 焊丝/气体/使能控制

Result weld_set_feed_wire(SOCKETFD socketFd, int state);    // 送丝
Result weld_set_rewind_wire(SOCKETFD socketFd, int state);  // 退丝
Result weld_set_supply_gas(SOCKETFD socketFd, int state);   // 送气
Result weld_set_enable(SOCKETFD socketFd, int state);       // 焊接使能
Result weld_set_hand_spot(SOCKETFD socketFd, int state);    // 手动点焊

state：1-开启 0-关闭

### 20.3 焊接状态查询

Result weld_get_feed_wire_status(SOCKETFD socketFd, std::vector<int>& status);

status[0-4]：分别为送丝、退丝、送气、焊接使能、手动点焊状态

### 20.4 摆焊参数

Result weld_get_wave_weld_param(SOCKETFD socketFd, int num, WaveParam& param);
Result weld_set_wave_weld_param(SOCKETFD socketFd, int num, const WaveParam& param);

num：摆焊文件编号 [1, 9]

WaveParam 参数：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| type | 摆焊方式（0-正弦 1-Z字形 2-圆形 3-外部轴定点） |
| swingFreq | 摆动频率 |
| swingAmplitude | 摆动幅度 |
| radius | 半径 |
| leftStayTime / rightStayTime | 左/右停留时间 |
| initialDir | 初始方向 |

### 20.5 焊接监控状态

Result weld_get_monitor_status(SOCKETFD socketFd, WeldState& status);

WeldState 参数：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| pistolSwitch | 焊枪开关（-1-未使能 0-错误 1-使能） |
| arcingSuccess | 引弧成功 |
| weldCurrent | 实时焊接电流 |
| weldVoltage | 实时焊接电压 |
| weldTime | 焊接时间 |
| weldPWM | 焊接占空比 |

## 21. 视觉工艺接口

### 21.1 基本参数

Result vision_set_basic_parameter(SOCKETFD socketFd, int visionNum, VisionParam vsPamrm);
Result vision_get_basic_parameter(SOCKETFD socketFd, int visionNum, VisionParam& vsPamrm);

VisionParam 包含相机列表 CameraList、通信协议 Protocol、Socket连接 Socket、触发配置 Trigger 和用户坐标编号。

### 21.2 视觉范围

Result vision_set_range(SOCKETFD socketFd, int visionNum, VisionRange vsPamrm);
Result vision_get_range(SOCKETFD socketFd, int visionNum, VisionRange &vsPamrm);

### 21.3 视觉坐标参数

Result vision_set_position_parameter(SOCKETFD socketFd, int visionNum,
                                      VisionPositionParam vsPamrm);
Result vision_get_position_parameter(SOCKETFD socketFd, int visionId,
                                      VisionPositionParam &vsPamrm);

### 21.4 视觉标定

Result vision_calibrate(SOCKETFD socketFd, int visionId, VisionCalibrationData vsPamrm);
Result vision_get_calibrate_data(SOCKETFD socketFd, int visionId,
                                  VisionCalibrationData &vsPamrm);
Result vision_hand_eye_calibration_calculation(SOCKETFD socketFd, int visionNum);

VisionCalibrationData 包含视觉编号和标定数据（6-30个标定点，每个点包含像素位置和机器人位置）。

## 22. 传送带跟踪接口

### 22.1 设置基本参数

Result conveyor_belt_tracking_set_basic_parameter(
    SOCKETFD socketFd,
    int encoderVal,          // 编码器值（线）
    int time,                // 跟踪补偿时间（ms）
    int encoderDirection,    // 编码器方向
    double encoderResolution,// 编码器分辨率
    double maxEncoderVal,    // 最大编码器值
    double minEncoderVal,    // 最小编码器值
    int posRecordMode,       // 位置记录模式（编码器/恒速）
    double speed,            // 传送带速度（mm/s）
    int userCoord,           // 用户坐标系
    int conveyorID,          // 传送带ID
    int height,              // 跟踪目标高度
    int trackOnRunModeWithTargetOverrun,  // 目标超限运行方式
    int compensationEncoderVal // 补偿编码器值
);

### 22.2 设置识别参数

Result conveyor_belt_tracking_set_identification_parameter(
    SOCKETFD socketFd, int conveyorID, int detectSrcType, int capturePos,
    int visionID, int visionIoFilterType, int visionLatchEncoderValueType,
    int communication, int sensorTrg, int type);

### 22.3 传感器标定

Result conveyor_belt_tracking_set_sensor_calibration(SOCKETFD socketFd, int conveyorID,
                                                      const std::vector<double> sensorPos);
Result conveyor_belt_set_sensor_calibration(SOCKETFD socketFd, int conveyorID);
Result conveyor_belt_calibrate_for_sensor_point(SOCKETFD socketFd, int conveyorID);
Result conveyor_belt_calculate_for_sensor_point(SOCKETFD socketFd, int conveyorID);

### 22.4 跟踪范围

Result conveyor_belt_tracking_set_tracking_range(
    SOCKETFD socketFd, int conveyorID,
    double receLatestPos, double trackRangeXMax,
    double trackRangeYMax, double trackRangeYMin,
    double trackRangeZMax, double trackRangeZMin,
    double trackStartXPoint);

### 22.5 等待点设置

Result conveyor_belt_tracking_set_tracking_wait_point(
    SOCKETFD socketFd, int conveyorID, bool isWait,
    double delayDetectTime, const std::vector<double> pos);

### 22.6 参数查询

Result conveyor_belt_get_basic_paramters(SOCKETFD socketFd, int conveyorID,
                                          ConveyorBasicParams& param);
Result conveyor_belt_get_identification_paramters(SOCKETFD socketFd, int conveyorID,
                                                    ConveyorIdentificationParams& param);
Result conveyor_belt_get_sensor_paramters(SOCKETFD socketFd, int conveyorID,
                                           ConveyorSensorParams& param);
Result conveyor_belt_get_track_range_paramters(SOCKETFD socketFd, int conveyorID,
                                                ConveyorTrackRangeParams& param);
Result conveyor_belt_get_wait_point_paramters(SOCKETFD socketFd, int conveyorID,
                                               ConveyorWaitPointParams& param);

## 23. 激光切割接口

### 23.1 全局参数

Result laser_cutting_set_global_parameter(SOCKETFD socketFd, LaserCuttingGlobalParam param);
Result laser_cutting_get_global_parameter(SOCKETFD socketFd, LaserCuttingGlobalParam& param);

LaserCuttingGlobalParam 包含 LaserCuttingEquipment 设备参数（回退距离、出光模式、碰撞距离、聚焦补偿等）。

### 23.2 工艺参数

Result laser_cutting_set_craft_parameter(SOCKETFD socketFd, LaserCuttingCraftParam param);
Result laser_cutting_get_craft_parameter(SOCKETFD socketFd, LaserCuttingCraftParam& param);

LaserCuttingCraftParam 包含工艺号和切割参数（占空比、焦点位置、随动高度、频率、功率、气压等）。

### 23.3 模拟量参数

Result laser_cutting_set_analog_parameter(SOCKETFD socketFd, LaserCuttingAnalogParam param);
Result laser_cutting_get_analog_parameter(SOCKETFD socketFd, LaserCuttingAnalogParam& param);

### 23.4 IO参数

Result laser_cutting_set_io_parameter(SOCKETFD socketFd, LaserCuttingIOParam param);
Result laser_cutting_get_io_parameter(SOCKETFD socketFd, LaserCuttingIOParam& param);

LaserCuttingIOParam 包含激光功率、气压、电容、随动、抬起、光闸、红光等IO端口映射以及故障端口配置。

## 24. 码垛工艺接口

### 24.1 设置码垛运行状态

Result pallet_set_running_state(SOCKETFD socketFd, int craftID, int layerNum, int workpiecesNum);

### 24.2 获取码垛运行状态

Result pallet_get_running_state(SOCKETFD socketFd, int craftID,
    int& totalWpNum, int& totalLayerNum, int& curLayerWpSum,
    int& curLayerNum, int& curPalletedWpSum, int& curLayerPalletedWpNum);

| 出参 | 说明 |
| --- | --- |
| totalWpNum | 总工件数 |
| totalLayerNum | 总层数 |
| curLayerWpSum | 当前层总工件数 |
| curLayerNum | 当前层数 |
| curPalletedWpSum | 当前已码总工件数 |
| curLayerPalletedWpNum | 当前层已码工件数 |

### 24.3 获取当前运行的码垛工艺号

Result pallet_get_current_run_craftid(SOCKETFD socketFd, std::vector<int>& craftIds);

## 25. Modbus 通信接口

### 25.1 主站参数设置

Result modbus_set_master_parameter(SOCKETFD socketFd, int id,
                                    const ModbusMasterParameter& param);

ModbusMasterParameter 支持 TCP 和 RTU 两种模式： - TCP：IP 地址 + 端口号 - RTU：从站号、端口、波特率、校验位、数据位、停止位

### 25.2 主站连接

Result modbus_open_master(SOCKETFD socketFd, int id);
Result modbus_get_master_connection_status(SOCKETFD socketFd, int id, int& status);

### 25.3 读取功能

Result modbus_read_coil_status(SOCKETFD socketFd, int id, int address,
                                int quantity, std::vector<int>& data);         // 01H
Result modbus_read_input_status(SOCKETFD socketFd, int id, int address,
                                 int quantity, std::vector<int>& data);        // 02H
Result modbus_read_holding_registers(SOCKETFD socketFd, int id, int address,
                                      int quantity, std::vector<int>& data);   // 03H
Result modbus_read_input_registers(SOCKETFD socketFd, int id, int address,
                                    int quantity, std::vector<int>& data);     // 04H

### 25.4 写入功能

Result modbus_write_signal_coil_status(SOCKETFD socketFd, int id,
                                        int address, int data);               // 05H
Result modbus_write_signal_holding_registers(SOCKETFD socketFd, int id,
                                              int address, int data);          // 06H
Result modbus_write_multiple_coil_status(SOCKETFD socketFd, int id,
                                          int address, const std::vector<int>& data);  // 0FH
Result modbus_write_multiple_holding_registers(SOCKETFD socketFd, int id,
                                                int address, const std::vector<int>& data); // 10H

## 26. 轨迹记录与回放接口

### 26.1 轨迹记录

Result track_record_start(SOCKETFD socketFd, double maxSamplingNum, double samplingInterval);
Result track_record_stop(SOCKETFD socketFd);
Result get_track_record_status(SOCKETFD socketFd, bool& recordStart);

maxSamplingNum：最大采样点数 [200, 12000]

samplingInterval：采样间隔 [0.03, 1]

### 26.2 轨迹保存与回放

Result track_record_save(SOCKETFD socketFd, std::string trajName);
Result track_record_playback(SOCKETFD socketFd, int vel);
Result track_record_delete(SOCKETFD socketFd);

## 27. VFD 变频器控制接口

### 27.1 VFD 运行

Result vfd_run(SOCKETFD socketFd, VFDRunParam& param);

VFDRunParam 参数：方向、速度、加减速度、是否为主轴。

### 27.2 VFD 停机

Result vfd_shutdown(SOCKETFD socketFd, bool independentAxis);

### 27.3 VFD 准停

Result vfd_spindle_positioning_stop(SOCKETFD socketFd, double stopangle);

### 27.4 查询 VFD 状态

Result get_vfd_vel(SOCKETFD socketFd, VFDState& state);

VFDState 包含电机转速、电机电流、主轴角度。

## 28. 双臂协作接口

### 28.1 运动完成回调

Result set_one_movecomd_completion_callback(SOCKETFD socketFd, void(*function)());

设置单条 MOVE 指令执行完成时的回调函数。

### 28.2 双臂用户坐标系

Result set_dualarm_user_coord_number(SOCKETFD socketFd, int userNum);
Result get_dualarm_user_coord_number(SOCKETFD socketFd, int& userNum);

Result get_dualarm_user_coord_para(SOCKETFD socketFd, int userNum,
    std::vector<double>& pos, int& locationType, int& mechID);

Result set_dualarm_user_coordinate_data(SOCKETFD socketFd, int userNum,
    std::vector<double> pos, int locationType, int mechID);

locationType：0-静态用户坐标系 1-联动坐标系

mechID：机器人编号

### 28.3 双臂OXY标定

Result dualarm_calibration_oxy(SOCKETFD socketFd, int userNum, std::string xyo);
Result dualarm_calculate_user_coordinate(SOCKETFD socketFd, int userNumber);

## 29. 代码级注意事项

7000 端口需单独连接：7000 端口相关接口（get_robot_state、servo_move、servo_point_position_motion_control 等）需要单独调用 connect_robot("192.168.1.13", "7000") 获取独立的 SOCKETFD。

EXPORT_API 缺失问题：nrc_job_operate.h 中 job_insert_axis_motion_torque 与 job_insert_axis_motion_torque_rbobt 未声明 EXPORT_API，若动态库未导出这两个符号，实际链接可能失败。

#endif 位置异常：nrc_job_operate.h 中多机协调接口（job_insert_tasks、job_insert_wait_sync_task）位于 #endif 之后，头文件组织方式异常，建议结合实际编译结果验证。

nrc_api.h 未包含部分头文件：当前 nrc_api.h 没有包含 nrc_craft_laser_cutting.h、nrc_craft_pallet.h、nrc_vfd_ctr.h，使用这三个模块时需要手动单独 #include。

nrc_vfd_ctr.h 注释风格：该头文件中的函数注释使用 /* 而非 /**，部分工具链可能不识别为 doxygen 注释。

废弃接口：queue_motion_stop 已在注释中标记废弃，建议使用 queue_motion_stop_not_power_off 替代。

API 命名拼写：多处 API 名称保留了原始拼写错误，调用时必须使用原始拼写：

set_receive_error_or_warnning_message_callback（warnning → warning）

tool_hand_2_or_20_point_calibrate_caculate（caculate → calculate）

get_curretn_motor_torque / get_curretn_motor_speed / get_curretn_motor_payload（curretn → current）

job_insert_imove_rbobt / job_insert_moveComm_rbobt 等（rbobt → robot）

## 附录：典型使用流程

### A. 基本连接与上电流程

// 1. 连接控制器
SOCKETFD fd = connect_robot("192.168.1.13", "6001");

// 2. 清除错误
clear_error(fd);

// 3. 设置伺服就绪
set_servo_state(fd, 1);

// 4. 上电（伺服状态变为3-运行）
set_servo_poweron(fd);

// 5. 设置远程模式
set_current_mode(fd, 1);

// 6. 执行运动...

// 7. 下电（伺服状态回到1-就绪）
set_servo_poweroff(fd);

// 8. 断开连接
disconnect_robot(fd);

### B. 队列运动流程

// 1. 开启队列模式（会清空已有队列）
queue_motion_set_status(fd, true);

// 2. 添加运动指令
MoveCmd cmd;
cmd.targetPosValue = std::vector<double>(14, 0.0);
cmd.velocity = 50;
cmd.acc = 50;
cmd.dec = 50;
cmd.pl = 3; // 平滑等级
queue_motion_push_back_moveJ(fd, cmd);

// 可继续添加更多指令...
queue_motion_push_back_moveL(fd, cmd2);

// 3. 发送到控制器执行（0表示全部发送）
queue_motion_send_to_controller(fd, 0);

// 4. 等待执行完成后关闭队列模式
queue_motion_set_status(fd, false);

### C. 作业文件操作流程

// 1. 新建作业文件（仅允许字母开头，字母数字组合）
job_create(fd, "TEST");

// 2. 打开作业文件
job_open(fd, "TEST");

// 3. 插入运动指令
MoveCmd cmd;
cmd.targetPosType = PosType::GPType;
cmd.targetPosName = "GP0001";
cmd.velocity = 50;
cmd.acc = 50;
cmd.dec = 50;
job_insert_moveJ(fd, 1, cmd);

// 4. 切换到运行模式并运行
set_current_mode(fd, 2);
job_run(fd, "TEST");

// 5. 暂停/继续/停止
job_pause(fd);
job_continue(fd);
job_stop(fd);      // 不会下电

### D. 7000端口使用流程

// 7000端口需要单独连接
SOCKETFD fd7000 = connect_robot("192.168.1.13", "7000");

// 查询状态
RobotState param;
param.channel = 1;
param.mode = 0;        // 单次查询
param.position = 0;    // 关节坐标
get_robot_state(fd7000, param);

// 伺服点位运动
enable_servo_position_motion_control(fd7000, true);
ServoPointMovePara servoMove;
// ... 设置参数 ...
servo_point_position_motion_control(fd7000, servoMove);
enable_servo_position_motion_control(fd7000, false);

disconnect_robot(fd7000);

文档版本：基于 SDK 头文件合并生成适用版本：22.07 / 24.03 及以上版本（部分接口有版本限制，已在文档中标注）